Министерство науки и высшего образования РФ

Кафедра Релейной Защиты и Автоматизации Энергосистем

# Лабораторная работа №3

| Студент: | #### Сидоренко Денис Игоревич |
| --- | --- |
| Группа: | #### Ээ-01-22 |
| Вариант: |  |
| Дата выполнения: |  |
| Оценка: |  |
| Преподаватель: | Яковлев Дмитрий Петрович |
| Подпись преподавателя: |  |

Москва 2026

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Целью работы является разработка программы численного моделирования электрических цепей с использованием метода узловых потенциалов и метода Доммеля.

В рамках работы необходимо:

- реализовать считывание конфигурации электрической схемы из файла;

- сформировать матрицу соединений и матрицу параметров ветвей;

- реализовать расчёт узловых потенциалов;

- реализовать моделирование переходных процессов для цепей: резистивной; RL; RC;  RLC;

- построить графики токов и напряжений;

Для описания схем использовались конфигурационные файлы в формате JSON.
Каждый файл задаёт:

- список узлов схемы;

- список ветвей;

- тип элемента;

- параметры элемента;

- соединение между узлами.

Общая структура конфигурационного файла:

{

"h": 0.00005,

"nodes": [0, 1, 2],

"components": [

{

"type": "VoltageSource",

"name": "V1",

"n1": 1,

"n2": 0,

"value": 10

},

{

"type": "Resistor",

"name": "R1",

"n1": 1,

"n2": 2,

"value": 10

}

]

}

Для расчёта схемы используется метод узловых потенциалов.
В соответствии с материалами презентации, схема описывается следующими матрицами: матрицей соединений A;  матрицей проводимостей Y;  вектором источников ЭДС E;  вектором источников тока J.

Для линейной схемы итоговая система уравнений имеет вид:

AYATU=-A(J+YE)

Численная реализация метода Доммеля:

Для катушки индуктивности:

uL=LdiLdt

Используя метод трапеций, получаем дискретную форму:

uL,n+1+uL,n2=L⋅iL,n+1-iL,nh

После преобразования:

uL,n+1=2LhiL,n+1-2LhiL,n-uL,n

Введём обозначения:

RL=2Lh
EL=-2LhiL,n-uL,n

Тогда:

uL,n+1=RLiL,n+1+EL

4.2. Эквивалентная замена ёмкости

Для конденсатора:

iC=CduCdt

После дискретизации методом трапеций:

iC,n+1+iC,n2=C⋅uC,n+1-uC,nh

После преобразования:

uC,n+1=h2CiC,n+1+h2CiC,n+uC,n

Обозначим:

RC=h2C
EC=h2CiC,n+uC,n

Тогда:

uC,n+1=RCiC,n+1+EC

Алгоритм расчёта

Алгоритм моделирования переходного процесса имеет следующий вид:

- Задаётся шаг интегрирования h.

- Формируются матрицы схемы A, Y, E, J.

- Для всех индуктивностей вычисляются RLи EL.

- Для всех ёмкостей вычисляются RCи EC.

- Формируется эквивалентная резистивная схема.

- Решается система:

AYATU=-A(J+YE)

- Вычисляются токи ветвей.

- Обновляются внутренние переменные динамических элементов.

- Выполняется переход к следующему шагу времени.

Численный пример для RL-цепи

Рассмотрим схему:

- источник:

E=10 В

- сопротивление:

R=10 Ω

- индуктивность:

L=0.05 Гн

- шаг интегрирования:

h=50⋅10-6 с=0.00005 с

Начальные условия:

iL,0=0 А
uL,0=0 В

Эквивалентная замена катушки

RL=2Lh

Подставим значения:

RL=2⋅0.050.00005 RL=0.10.00005=2000 Ω

Эквивалентная ЭДС:

EL=-2LhiL,n-uL,n

или:

EL=-2000⋅iL,n-uL,n
Первый шаг расчёта

Так как:

iL,0=0,uL,0=0

то:

EL,0=-2000⋅0-0=0 В

Полное сопротивление цепи на первом шаге:

RΣ=R+RL=10+2000=2010 Ω

Ток на первом шаге:

iL,1=10-02010
iL,1=0.004975 А

или:

iL,1≈4.98 мА

Напряжение на катушке

Падение напряжения на резисторе:

uR=RiL,1
uR=10⋅0.004975=0.04975 В

Тогда напряжение на индуктивности:

uL,1=10-0.04975=9.95025 В

То есть на первом шаге:

- ток ещё мал,

- почти всё напряжение прикладывается к катушке.

Второй шаг расчёта

Теперь:

EL,1=-2000⋅iL,1-uL,1

Подставим:

EL,1=-2000⋅0.004975-9.95025
EL,1=-9.95-9.95025=-19.90025 В

Тогда ток на следующем шаге:

iL,2=10-(-19.90025)2010
iL,2=29.900252010
iL,2≈0.014876 А

или:

iL,2≈14.88 мА
Численный пример для RC-цепи

Рассмотрим схему:

- источник:

E=10 В

- сопротивление:

R=1000 Ω

- ёмкость:

C=100⋅10-6 Ф

- шаг интегрирования:

h=0.00005 с

Начальные условия:

uC,0=0 В
iC,0=0 А

Эквивалентная замена конденсатора

RC=h2C

Подставим значения:
RC=0.000050.0002=0.25 Ω

Эквивалентная ЭДС:

EC=h2CiC,n+uC,n

или:

EC=0.25⋅iC,n+uC,n

Первый шаг расчёта

Так как:

iC,0=0,uC,0=0

то:

EC,0=0

Тогда ток на первом шаге:

iC,1=10-01000+0.25
iC,1=101000.25
iC,1≈0.0099975 А

или:

iC,1≈9.998 мА

Напряжение на конденсаторе

uC,1=RCiC,1+EC,0
uC,1=0.25⋅0.0099975+0
uC,1≈0.002499 В

То есть на первом шаге:

- ток близок к максимальному;

- напряжение на конденсаторе ещё мало.

Второй шаг расчёта

EC,1=0.25⋅0.0099975+0.002499
EC,1≈0.004998 В

Тогда ток:

iC,2=10-0.0049981000.25
iC,2≈0.0099925 А

Рис.1 – Последовательное соединение резисторов

Рис.2- Параллельное соединение резисторов

Рис.3 – Схема RL

Рис.4 – Схема RC

Рис.5 – Схема RLC

Полученные программные графики качественно согласуются с аналитическими зависимостями:

Следовательно, реализованный программный алгоритм корректно отражает физику процессов, происходящих в электрических цепях.